allegato 3.2 Tabella descrizione tecnica

Fornitura di n. 1 microscopio operatorio per l’U.O.C. Oculistica del Presidio Ospedaliero di rete Bassano – Gara n. 2020-392-BAS - CIG 85901228EB.

Prodotto offerto:

Marca _______________________  Modello ________________________

Il microscopio dovrà essere dotato delle seguenti caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie):

| CARATTERISTICHE | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| - 1. Microscopio con stativo a pavimento |  |
| - 2. Mobile su ruote possibilmente di ridotta misura, dotato di un unico pedale per il blocco sblocco della movimentazione |  |
| - 3. Secondo osservatore binoculare con stessa base stereoscopica e medesimo ingrandimento |  |
| - 4. Telecamera digitale full HD con monitor di almeno 22 pollici ad alta definizione full HD |  |
| - 5. Presenza di dispositivo per la chirurgia vitreo retinica pan funduscopico che permetta almeno due interventi consecutivi, con messa a fuoco e invertitori elettrici |  |
| - 6. Gruppo ottico con ottica apocromatica, lampada a fessure e cheratoscopio |  |
| - 7. Possibilità di rotazione del sistema binoculare del secondo osservatore in maniera facile e veloce |  |
| - 8. Pedale wireless multifunzione con comandi orizzontali |  |
| - 9. Tilting del corpo ottico preferibilmente motorizzato, controllabile dal pedale e/o da comandi manuali sterili |  |
| - 10. Fonte illuminazione LED preferibilmente integrata nel corpo ottico |  |
| - 11. Possibilità di upgrade futuro con OCT e sistema 3D e sistema di guida per allineamento IOL Toriche |  |

Caratteristiche preferenzialI:

| - Microtelecamera con comando di regolazione indipendente del fuoco |  |
| --- | --- |
| - Possibilità di scelta delle varie temperature di colore della luce |  |
| - Possibilità di utilizzo degli accessori per la chirurgia vitreo retinica già esistenti |  |