Allegato T2 – scheda tecnica

Ecotomografo per Urologia compatibile con sonde in dotazione.

| Rif. | CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE: | descrivere evitando risposte come "presente" "sì" |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modalità operative: 2D, Doppler PW/CW, Colordoppler, Powerdoppler direzionale |  |
| 2 | Di ingombro contenuto e con tastiera e monitor regolabili in altezza |  |
| 3 | Carrello con batteria integrata per una autonomia di almeno 90 minuti di lavoro |  |
| 4 | Monitor colori LCD da 19”, dotato di TOUCH SCREEN integrato |  |
| 5 | Doppia immagine in tempo reale anche su piani diversi su sonda biplanare (anche intraoperatoria), doppio repere su immagini “biplanari” per punzione ecoguidata, con operatività multifunzionale (per esempio: sdoppiamento di immagine con color doppler da una parte e b/n dall’altra in contemporanea) |  |
| 6 | Digital scanconverter 360° panoramico |  |
| 7 | Elevato range dinamico |  |
| 8 | Tecnologia Compound imaging o similare con variazione delle linee di scansione su almeno 5 livelli |  |
| 9 | Seconda armonica tissutale abilitata su tutte le sonde, comprese le intraoperatorie |  |
| 10 | Focalizzazione pixel x pixel in auto focus |  |
| 11 | Triplex mode |  |
| 12 | Auto traccia doppler con relativi calcoli flussimetrici in automatico durante l’esame in realtime |  |
| 13 | Software in ambiente windows in lingua italiana |  |
| 14 | Almeno tre connettori sonda attivi |  |
| 15 | Archiviazione e gestione dati paziente con relativi reports, immagini e clip dinamiche su HD integrato con possibilità di esportazione su USB drive e DVD |  |
| 16 | Archiviazione clip dinamiche in formato avi da almeno 300 secondi, con relativi codec di visualizzazione |  |
| 17 | HD integrato di elevata capacità, USB drive |  |
| 18 | Stampante b/n tipo Sony |  |
| 19 | L’ecografo deve poter collegare le seguenti sonde attualmente in uso presso l’ambulatorio di urologia: |  |
| 19.1 | Sonda CONVEX BK type 8820e multifrequenza larga banda, frequenza da 2 a 6 MHz, con tasto multifunzione incorporato, per ecografia addominale. Abilitata a seconda armonica tissutale. Sterilizzabile per immersione completa connettore compreso. Deve permettere montaggio kit guida ago per biopsia multiuso che pluriuso. Il kit deve consentire l’impianto ecoguidato di devices fino a Ø2,4mm e risultare rimuovibile dal devices durante le operazioni intermedie di impianto. Angolo di inserzione di 18° e 36°. |  |
| 19.2 | Sonda LINEARE BK type 8670 multifrequenza larga banda, frequenza da 4 a 12 Mhz, con tasto multifunzione incorporato. Abilitata a Seconda armonica tissutale. Sterilizzabile per immersione completa connettore compreso. Deve permettere montaggio kit guida ago per biopsia. Il kit deve consentire l’impianto ecoguidato di devices fino a Ø2,4mm. Angolo di inserzione 30°-45°-60°. |  |
| 19.3 | Sonda endocavitaria BIPLANARE LINEARE-CONVEX BK type 8848, con tecnologia trapezoidale, multifrequenza 4 – 12 MHz, con imaging biplanare simultaneo, abilitata a seconda armonica tissutale. Sterilizzabile per immersione completa connettore compreso. |  |