Allegato T2 – scheda tecnica

FORNITURA DI DUE ELETTROMIOGRAFI

Griglia di valutazione

|  | Caratteristiche tecniche obbligatorie: | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carrello portastrumento completo di trasformatore d’isolamento |  |
| 2 | n. 1 Stazione di lettura composta da PC Desktop completo di monitor da almeno 22” ad alta risoluzione con sistema operativo Win 10 o successivo, connessione con server Aziendale per l’archiviazione dei dati |  |
| 3 | almeno 5 canali di acquisizione |  |
| 4 | comandi di stimolazione e acquisizione sul manipolo di stimolazione con l'eventuale possibilità di variare la distanza dei puntali di stimolazione |  |
| 5 | trigger sia in ingresso che in uscita |  |
| 6 | software riduzione dell'artefatto di stimolo |  |
| 7 | stimolo elettrico in corrente e in tensione |  |
| 8 | stimoli acustici: click (alternato, rarefazione, condensazione), burst, sia in SPL che in nHL |  |
| 9 | Test: ENG, EMG con registrazione lieve e possibilità di rielaborazione off-line) , turn amplitude, singola fibra, MUNE, risposte riflesse, stimolazione ripetitiva, blink reflex, PEV, PESS, ABR, VEMPs, ERP, analisi RR, Risposte simpatico-cutanee |  |
| 10 | Possibilità di correlare le latenze dei PEV in base al tipo di monitor |  |
| 11 | Termometro per il rilevamento della temperatura con correlazione della velocità |  |
| 12 | Possibilità di integrazione con il trakcare aziendale |  |
| 13 | Possibilità di recupero e conversione degli esami esistenti (tracce, ecc.), acquisiti con sistema Medelec Mod. Sinergy in modo che possano essere consultabili e leggibili con il sistema offerto |  |